卷包智能排产方案

一、方案概述

卷包智能排产要解决的核心问题是：在确定的计划周期内，将各牌号的待生产数量分配到具备生产能力的机组及可用工作时间中，形成“什么时间、哪台机组、生产什么牌号、生产多少”的可执行计划。

排产既要考虑需求和交期，也要考虑开台日历、设备产能、换牌时间、连续生产、历史计划衔接及现场开停机要求。这些要求之间存在取舍。例如，集中使用少数机组可能减少换牌，却延长完成时间；多机并行可能提前交付，却增加机组协调难度。因此，系统通过策略配置表达业务要求，再由算法在可用资源内寻找排产方案。

当前系统提供两条卷包智能排产路线：

| 路线 | 核心思路 | 当前实现特点 |
| --- | --- | --- |
| GA／NSGA-II 多目标遗传算法 | 生成多种“机组—工作日—牌号”组合，经业务规则解码后比较和迭代 | 以启发式排产结合多目标搜索，兼顾需求、连续生产、换牌与负荷等指标，最终选出一套方案 |
| CP-SAT 约束优化算法 | 将订单需求、时间桶、机组及业务规则表示为整数变量和约束，按目标优先级求解 | 显式处理约束，提供求解状态、目标值、目标界和分阶段可行性诊断 |

两条路线共享业务基础数据，但当前并非完全相同的数学模型。比较排产效果时，应同时说明需求粒度、时间粒度、实际启用规则和计算预算，不能仅凭某次求解结果认定一种算法全面优于另一种。

二、排产目标与总体思路

2.1 业务目标

| 业务目标 | 希望达到的效果 | 评价关注点 |
| --- | --- | --- |
| 完成生产需求 | 尽量消化待排数量；资源不足时清楚呈现欠产 | 已排量、欠产量、需求完成比例 |
| 满足交付要求 | 根据订单交期安排生产，识别不能按期完成的需求 | 交期前完成量、延期或欠产情况 |
| 减少换牌损耗 | 减少牌号切换，并为必要的换牌留出工时 | 换牌次数、换牌工时 |
| 保持连续生产 | 减少不必要的中断，衔接上月尾牌和历史计划 | 连续生产段、断点、首段衔接情况 |
| 合理使用机组 | 在开台数量限制内利用设备能力，考虑速度与牌号适配 | 开台情况、机组适配、产能利用情况 |
| 形成便于执行的计划 | 明确开停边界和尾量安排，减少零散计划 | 起止时间、尾量、齐开齐停与计划碎片情况 |

以上是业务目标集合，不表示两种算法均将每项指标作为独立目标函数。实际优化项及约束强度见第四节和建模附录。

2.2 总体流程

1. 确定待排范围：选定排产版本、策略和开始时间，根据订单计划量与已排量计算本轮剩余需求。

2. 准备可用资源：整理机组、物料产能、开台日历、换牌时间，以及需要延续的历史生产信息。

3. 表达业务要求：将规则区分为必须满足的条件、希望改善的目标及候选排序偏好，按算法实际支持情况装配。

4. 搜索排产方案：GA 反复组合并解码候选方案；CP-SAT 在约束模型中搜索可行方案并逐层改善目标。

5. 还原业务计划：将内部解转换为生产日、机组、订单、牌号、数量和起止时间，更新订单已排量。

6. 呈现结果与限制：说明欠产、求解状态及约束冲突，区分“排出可行方案”与“达到目标最优性条件”。

2.3 续排、跨月与滚动的关系

续排以剩余需求和历史任务边界为基础。CP-SAT 在构建时间窗口时考虑机组历史任务后的实际续排下限，结果映射时再校验计划时间边界；启用“续排首段贴边”后，本轮继续使用的历史机组必须从边界后的首个可排桶开工。

跨月连续性用于指定机组本月首段与上月末牌号衔接。GA 在本机首段且旧牌号仍有需求和产能时优先强制该牌号；CP-SAT 对适用机组建立首段约束，并要求该机组本期实际生产旧牌号。它不是要求整月只能生产上月牌号。

当前还存在两类滚动调整业务：一类先同步实际产量，再按滚动调整规则重排计划，不调用上述两个优化器统一重算；另一类调用 GA 进行滚动排产。本文只说明与两算法相关的剩余量和历史边界，不将所有滚动功能归为 GA 或 CP-SAT 的算法能力。

三、输入数据与输出结果

3.1 输入数据

| 数据 | 主要内容 | 对排产的作用 |
| --- | --- | --- |
| 订单与版本 | 订单明细、物料、计划量、已排量、交期、排产周期 | 确定本轮待排量及订单归属 |
| 机组资源 | 机组标识、速度等级、机组与牌号产能 | 确定哪些机组能做、单位工时能做多少 |
| 开台日历 | 生产日、班次、有效工时、开停状态 | 确定可排时间与时间窗口 |
| 换牌时间 | 前牌号到后牌号的方向性换牌分钟数 | 计算切换损耗，甲牌号切换为乙牌号与乙牌号切换为甲牌号的耗时可不同 |
| 历史排产 | 已排数量、上月末牌号、历史机组关系、续排边界 | 避免重复分配，支持首段衔接与续排 |
| 策略 | 硬约束开关、目标、优先级、权重、初排排序规则 | 表达业务条件和优化偏好 |
| 牌号适配优先级 | 机组对牌号的配置优先级 | CP-SAT 的机组牌号优先目标使用该数据 |

输入数量和日历需要保持一致。当前换牌时间缺失、为空或非正数时按 0 处理；这属于现有兜底行为，不表示实际换牌不耗时。CP-SAT 要求剩余需求为整数箱，发现非整数箱时会拒绝建模。

3.2 输出结果

• 共同业务结果：订单关联的排产明细，包括生产日、机组、牌号、计划数量、工时、计划与实际日历轴上的起止时间，以及订单已排量更新。

• GA 内部结果：排产操作列表、剩余需求、目标得分、未完成量、换牌工时和交期违约指标；应用层将物料产量按交期分配回订单。

• CP-SAT 结果：桶级指派及其业务合并结果、欠产与延期指标、换牌次数、完工时间、开机情况、分层目标结果、目标界、最优差距与耗时等。

• CP-SAT 诊断结果：分阶段可行性状态、首次证明不可行的约束阶段，以及部分牌号优先、同步和换产相关诊断。诊断能辅助定位规则冲突，不应理解为已自动给出全部冲突或最小修复方案。

四、目标与约束对照

4.1 规则分类

硬约束限定允许输出的解；软目标允许不满足，但会计入优化代价；启发式规则用于引导候选选择和解码，通常不提供最优性或严格满足保证。

CP-SAT 的基础约束始终建模，可选硬约束通常需要策略显式配置且开关生效；GA 通过候选过滤、解码控制和惩罚共同处理规则。界面规则名称相同，不代表两个引擎采用相同数学含义。

4.2 需求、资源及生产约束

| 规则及启用条件 | GA 当前处理 | CP-SAT 当前处理 |
| --- | --- | --- |
| 需求平衡，始终处理 | 按物料合并剩余需求，逐日分配并截断到剩余量 | 按订单明细建立“已排量＋欠产量＝待排需求”，禁止超排 |
| 必须完成需求 | 未完成时增加强惩罚，仍可能返回欠产方案 | 将欠产变量固定为 0；资源不足可能证明无解 |
| 交期控制 | 使用同物料最早交期，迟交和未完成计入需求目标；没有读取 CP-SAT 的交期开关来禁止逾期生产 | “交期控制”开启后，必须完成模式要求交期前全部完成；允许欠产模式禁止交期后补产 |
| 机组与牌号适配，基础条件 | 只从具有正产能且有需求的物料中生成候选 | 无可用日历或无正产能的组合不建变量，视为不能生产 |
| 日历与产能，基础条件 | 按日槽位有效工时分配；换牌先扣工时，再按整箱口径分配 | 小时桶上建立整数产能上界；单机单桶最多安排一条订单需求 |
| 最大开台数 | 控制每日选用机组数量；默认不限制 | 控制每个时间桶的实际生产机组数；换产占用不单独计为生产开机变量 |
| 连续生产 | 优先续产，配置“同牌号连续生产”后将断段和短段惩罚加入目标；不是严格禁断 | 基础模型限制同一订单明细在同一机组最多一个连续生产块；跨不可用桶按有效时间序列衔接 |
| 未完成前不切走 | 续产偏好，无同等显式硬约束 | 机组后续仍能做该需求时，结束该需求须满足其全机组累计产量已完成；实际约束按订单明细计算 |
| 上月首段衔接 | 旧牌号有剩余需求且本槽可生产时强制作为本机首段；不单独保证该机必被选用 | 旧牌号本月有需求时检查能力，要求适用机组实际生产该牌号，且第一次生产为该牌号；缺必要能力时可报错 |
| 换产时间与结构 | 实际发生换牌时，从当天可用工时中扣除换牌工时 | 启用“换产时间与结构约束”，或配置换牌／重启目标时装配换产模型；正式模型要求相邻块间留足有效换产工时 |
| 前满后尾 | 解码按需求是否足够区分满产与尾量，并允许尾量后补排；不是同等的小时桶约束 | 非尾桶按名义桶产能满产，只有尾桶可不满；单桶块属于尾桶 |
| 首桶开工 | 有尽早补齐开台的启发式，无对应可配置硬约束 | 机组本期只要被使用，就必须在本期首个可排桶生产；不是每日首桶都强制开工 |
| 机组无间隙 | 无对应硬约束 | 对机组有效生产桶序列限制最多一次启动，允许晚开始和最终结束，但不允许中途停后再启 |
| 续排贴边 | 当前优化器未读取该开关 | 有历史边界的机组本轮被使用时，必须从其首个续排桶开工；不强制所有历史机组参与 |
| 牌号计划量优先 | 初排排序规则可按剩余数量升降序引导候选；不是全局开工顺序约束 | 按明细需求量排序，对相邻且数量不同的需求建立开工先后关系；允许同桶开工，不要求前者先做完 |
| 齐开齐停 | 不读取该同步台数开关；尾量解码采用同物料当日候选机组相同生产工时 | 按订单明细选择同步机组，数量取实际使用机组数与配置同步台数中的较小值，并要求其开始桶和结束桶一致 |
| 历史／指定机组覆盖 | 根据历史机组关系生成种子、候选加分，并对未覆盖机组计强惩罚 | 不能把 GA 的机组覆盖惩罚等同于 CP-SAT 的牌号适配优先；本期衔接由跨月、续排等规则分别表达 |

两个需要明确的现场口径：GA 的相同尾量生产工时，如果各机组开始时刻或换牌耗时不同，不保证绝对停机时刻相同；CP-SAT 的同步约束作用于选定成员的起止桶，不保证桶内精确开停一致，也不必覆盖该订单全部使用机组。

4.3 优化目标

| 优化方向 | GA 当前目标或偏好 | CP-SAT 当前目标或边界 |
| --- | --- | --- |
| 需求完成 | 固定放在首个目标中，综合欠产、交期、非法候选和指定机组未覆盖惩罚 | 配置“最小化欠产”目标后，尽量减少未安排的需求量；需求已强制全满足时该项不再区分解 |
| 连续生产 | 配置“同牌号连续生产”后惩罚物料跨日断段及不足 2 个工作日的短段 | 以基础单块约束等保障 |
| 减少换牌 | 配置“减少换牌”后综合换牌次数和工时 | “减少换牌”最小化相邻生产块间真实牌号变化次数；同牌号不同订单衔接不计换牌 |
| 尽早结束 | 当前 GA 主链路没有独立的全局最晚完工时间目标 | “全局最晚完工时间”目标推动最后一个生产桶尽早结束，不是各机组完工时间之和 |
| 高速机优先 | 候选打分及启发式种子偏好高速机，不是独立目标维度 | “高速机优先”按非高速机产量计罚，速度等级惩罚为高速 0、中速 1、低速及未知 2 |
| 机组牌号优先 | 当前主链路没有读取数据库优先级矩阵形成同等目标 | “机组牌号优先”目标先引导使用可用的第一优先级机组，再细分低优先级产量惩罚 |
| 尽早开机 | 启发式补排、续产和候选打分共同引导 | “减少前置空闲”目标推动最终使用机组尽早开工 |
| 负荷均衡 | 配置“负荷均衡”后最小化已使用机组生产工时方差，不计未使用机组 | 当前 CP-SAT 目标构建器未实现负荷均衡目标；不能把其他引擎的“生产负荷均衡”视为已支持 |
| 开台协调 | 末尾固定加入因每日开台名额不足而丢弃候选的惩罚；不是最小化使用机组数 | 最大开台数作为约束，不等于独立的“最少机组数”目标 |

GA 在搜索时采用 帕累托 多目标比较，最后按目标数组顺序选择候选；CP-SAT 将同优先级普通目标归一化加权，跨优先级逐层求解。业务排序和权重应分别解释，不能将“大权重”直接解释为绝对优先级。

五、两种算法的定位与方案选择

| 比较项 | GA／NSGA-II | CP-SAT |
| --- | --- | --- |
| 决策粒度 | 物料—机组—工作日；日内细节由解码产生 | 订单明细—机组—小时桶，保留不足一小时尾桶 |
| 搜索方式 | 通过交叉、变异与优胜保留探索组合 | 通过约束传播和组合搜索寻找满足模型的解 |
| 业务规则表达 | 候选过滤、启发式分配、惩罚函数 | 布尔／整数约束、条件约束和线性目标 |
| 需求与交期 | 物料汇总和最早交期近似 | 每条订单独立需求与交期 |
| 结果选择 | 第一 帕累托 前沿中按目标字典序选一套 | 先得硬约束可行解，再按目标层改善 |
| 可行性保证 | 解码直接控制部分条件，惩罚项不保证为零 | 返回可行状态表示满足已构建模型的硬约束 |
| 最优性说明 | 不提供全局最优证明 | 可报告目标界和求解状态；还需结合最优差距容差解释 |
| 规模影响 | 随槽位数、种群、迭代数及解码复杂度变化 | 随订单、机组、桶数及约束组合变化，增加细粒度可能显著扩张模型 |

从模型特点看，GA 适合围绕现有业务解码规则探索候选方案；CP-SAT 适合需要明确表达订单级约束、目标层级和冲突诊断的排产任务。这是基于当前实现的适用性判断，尚不能据此给出生产规模下的性能排名。

实际选择可先明确“哪些条件必须满足、哪些可以让步”，再用同一组订单、日历、产能和时间预算做对比。两算法当前没有实现自动串联或相互提供初始解，不应将其描述为已经落地的混合算法。

附录 A：GA／NSGA-II 建模思路

A.1 建模对象、参数与染色体

建模对象包括物料、机组及有可排槽位的工作日。输入参数包括物料剩余需求、最早交期、各机组对该物料的小时产能、每日有效工时、方向性换牌工时和每日开台上限。

数学符号约定：i 为订单，m 为物料，k 为机组，d 为工作日；Im 为物料 m 的订单集合。Pi、Qiold 分别为订单计划量与已排量，ri 为订单剩余需求，Rm 为物料汇总剩余需求。

ri=max{0, Pi−Qiold}	(A-1)

Rm=i∈Im​ri	(A-2)

交期映射取同物料在输入订单集合中的最早非空交期。当前交期汇总没有再按“该订单仍有正剩余量”过滤，因此它是物料级评价近似，不等价于逐订单交期约束。

为每个有效“机组—工作日”建立槽位，同机同日合并，按日期、机组排序。染色体是一串与槽位一一对应的牌号选择：

gkd∈Mkd+∪{⌀}	(A-3)

g=(g1,g2,…,gN)	(A-4)

Mkd+ 表示槽位对应机组可生产且本轮有需求的物料集合；⌀ 表示留空，N 为有效槽位数，g 为候选染色体。

基因表达推荐牌号，不直接编码产量、完整日内顺序或起止时刻。解码器可能因续产、上月首段、开台数或需求耗尽替换基因，并为原本为空的槽位补排，因此空基因不是强制停机指令。

A.2 解码与数量分配

按日期顺序执行：先保留仍可续产的候选，再考虑上月首段强制牌号和基因推荐，按得分挑选至每日开台上限，最后用启发式补齐剩余名额。评分考虑同机续产、前日物料、历史机组覆盖、高速机、产能、剩余量及交期；初排规则可进一步按交期和数量排序。

单次候选生产窗口计算为：

hmkd=max{0, Hkd−τmkd}	(A-5)

qmkd=vmkhmkd	(A-6)

Hkd 为本次可用窗口工时，τmkd 为本次方向性换牌工时，hmkd 为有效生产工时，vmk 为小时产能，qmkd 为理论可产量。

将同物料当日候选机组的理论可产量相加，再向上取整。若剩余需求不小于该数量，按各机组能力分配满产；否则计算尾量共同生产工时：

hmdreq=Rmdremk∈Kmd​vmk	(A-7)

hmdtail=minhmdreq, mink∈Kmdhmkd	(A-8)

qmkdraw=min{qmkd, vmkhmdtail}	(A-9)

qmkd=minqmkdraw, Rmrem	(A-10)

Kmd 为当日该物料的候选机组集合，Rmdrem 为本轮分配前的物料剩余量；最后一式中的 Rmrem 在逐机分配后即时更新。⌈⋅⌉ 表示向上取整；满产分配时，qraw 取对应理论可产量。

尾量工时受最短可用工时限制，未排完部分留待以后；逐机取整也可能使最后一台分到较少数量。首轮尾量完成后，每台符合条件的机组最多再利用一次当天剩余窗口，形成第二段，不继续生成第三段。后续段重新扣除换牌工时并维护日内开始偏移。

结果落库时按交期把物料产量分配回订单。普通满产记录保留日／班次收班边界，尾量记录按生产工时推算结束时间。此处的时间展示规则与 CP-SAT 桶级求解后再合并不同。

A.3 实际目标向量

所有目标按越小越好比较。一套候选方案的评价指标按以下顺序排列：

F(g)=(F0,Fπ1,…,Fπs,Fdrop)	(A-11)

F0 为需求与违约综合目标；π1,…,πs 按策略顺序选取已启用的连续性、换牌、负荷均衡目标；Fdrop 为开台候选丢弃惩罚。

只有“同牌号连续生产”“减少换牌”“负荷均衡”三类配置会在中间追加对应维度；不是所有规则目录中的目标都会进入 GA。

需求与违约综合目标：

F0=Pinv+Pcov+wD(U+L)+Pmust	(A-12)

U=m​Rmres	(A-13)

Pmust=106 1{μ=1 ∧ U>ε}	(A-14)

Pinv 为非法候选惩罚，Pcov 为指定机组未覆盖惩罚，wD 为需求权重，U 为总欠产量，L 为交期违约指标，Rmres 为解码后的物料剩余量。μ 表示必须完成需求是否启用，ε 为计算误差容限；1{⋅} 在条件成立时取 1，否则取 0。

交期违约指标对有交期物料计算：未完成时计剩余量；完成但逾期时计延期天数，至少计 1。因而它混合箱数与天数，是当前惩罚指标，不是标准延期率。未覆盖指定机组通常每个关系罚 100,000；全无排产且存在指定关系时按特殊情况罚 100,000。非法能力候选罚 1,000,000，已无剩余量的候选罚 500。

连续性目标：按物料收集生产日，使用全局有效工作日顺序判断相邻，并统计连续段数和各段长度：

bm=max{0, nm−1}	(A-15)

emj=max{0, 2−ℓmj}	(A-16)

Fcont=wCm​bm+m​j=1nmemj	(A-17)

nm 为物料连续生产段数，ℓmj 为第 j 段的工作日长度；bm 为断段数，emj 为短段不足天数，wC 为连续性权重。

它衡量物料在所有机组上的日级连续性，不是逐机小时连续性。全局没有可排槽位的日期不会成为这里的工作日断点。

换牌目标：

Fchg=wSNS+HS,wS>0,0,wS≤0.	(A-18)

NS 为相邻生产操作的换牌次数，HS 为总换牌小时数，wS 为换牌次数权重。

当换牌权重不为正时，该计算直接返回 0。这里次数和工时的权重并非同步缩放。

负荷均衡目标：只统计实际有排产的机组，先汇总各机组生产工时，再计算工时方差：

H=1|K+|k∈K+​Hk	(A-19)

Vk=(Hk−H)2	(A-20)

Fbal=wB|K+|k∈K+​Vk	(A-21)

K+ 为实际有排产的机组集合，Hk 为机组总生产工时，wB 为均衡权重；上式用于 |K+|≥2，其余情形该目标取 0。

未使用机组不计入方差，没有使用机组或只使用一台机组时该项为 0；它不等于全车间设备利用率均衡。

开台候选丢弃目标：在解码因开台名额不足放弃候选时累加惩罚。续产候选到上限后记一次并退出，普通候选可逐项计入；它是解码过程惩罚，不是实际开机数的直接函数。

Fdrop=10Ndrop	(A-22)

Ndrop 为按上述解码规则累计的候选丢弃计数。

A.4 迭代与最终选择

1. 初始化种群：一套启发式种子、一套指定机组覆盖种子，其余随机生成；随机基因有 35% 概率为空。

2. 解码所有个体并计算目标向量，采用非支配排序和拥挤距离评价。

3. 锦标赛选择父代，逐槽位交叉；每个槽位以 60%／40% 的父代偏好选取合法基因。

4. 子代先以变异率决定是否执行变异；执行后，每个槽位再以同一变异率决定是否修改，修改时有 25% 概率置空，否则随机选择合法物料。

5. 父子代合并后进行非支配排序，优先保留较优前沿，末层按拥挤距离截断。

6. 达到迭代次数后，在第一 帕累托 前沿中按目标数组字典序选择一套，再解码输出。

当前一体化 GA 的内置参数为种群 48、迭代 80、变异率 0.12，随机数没有固定种子。它们来自当前优化器常量，不是旧版排产配置中的参数。搜索阶段采用 帕累托 支配关系，并不等价于先把需求目标求到最优再锁定后续目标。

A.5 可行性边界

候选过滤和解码直接落实部分产能、日历、开台及首段条件；欠产、交期和指定机组覆盖则通过有限惩罚处理。即使启用“必须满足需求”，也不能仅依据算法结束或返回最优候选就认定需求已全部满足。NSGA-II 返回的是当前搜索所得候选，不附带全局最优性证明。

附录 B：CP-SAT 建模思路

B.1 建模对象与数据离散化

建模对象包括订单计划明细、机组和时间桶。订单明细与物料／牌号分别表示：同一牌号的两个订单是两个决策对象，分别管理需求、交期和生产安排。

当前按每天最早可用时刻到最晚可用时刻切分小时桶，末尾不足一小时保留尾桶。机组实际可用工时再按与桶窗口的交集分配，历史实际续排边界会截断可用窗口。日能力先按整箱向上取整，再按桶工时分配整数产能，保持日总量。

需求与产量当前使用整数箱，并非统一乘以某个小数缩放倍数。换产线性表达式中的产能系数另有整数放大处理。CP-SAT 使用整数变量及整数约束的通用原理参见 OR-Tools CP-SAT 官方说明。

B.2 主要参数与决策内容

| 中文名称 | 含义与取值 |
| --- | --- |
| 订单待排需求 | 单条订单明细本轮需要安排的数量，单位为整数箱 |
| 单桶名义产能 | 指定订单在指定机组、指定时间桶的整数产能上限 |
| 订单交期边界 | 订单最晚允许生产的时间桶；仅有日期时按当日结束处理 |
| 单桶开台上限 | 指定时间桶最多允许生产的机组数量，不超过可用机组数 |
| 订单生产标识 | 指定订单在指定机组、指定桶是否有正产量；生产为 1，不生产为 0 |
| 订单桶内产量 | 指定订单在指定机组、指定桶的生产箱数，取非负整数 |
| 机组生产标识 | 指定机组在指定桶是否实际生产；生产为 1，不生产为 0 |
| 订单机组使用标识 | 指定订单是否使用该机组；使用为 1，不使用为 0 |
| 生产块开始与结束标识 | 标记某订单在某机组的连续生产块是否从当前桶开始、是否在当前桶结束；是为 1，否为 0；开始标识按需要设置 |
| 订单欠产量 | 订单需求中尚未安排的数量，取非负整数 |
| 全局最晚完工时间 | 所有机组最后一个生产桶的最晚结束时间，以相对排产时间轴起点的分钟数表示 |

只为真实可用且产能为正的组合设置决策内容，减少模型规模。换产、齐开齐停、前置空闲、机组优先等规则按需要增加辅助决策内容。

B.3 基础约束

符号约定：i∈I 为订单明细，k∈K 为机组，t∈T 为全局时间桶；Tk 为机组有效桶序列，Ω 为真实可用且产能为正的订单—机组—桶组合集合。未建变量的组合在以下求和中按 0 处理。

Di 为待排需求，Cikt 为单桶名义产能，Mt 为开台上限；xikt 为订单生产标识，qikt 为产量，ykt 为机组生产标识，zik 为订单机组使用标识，aikt、bikt 为生产块开始和结束标识，ui 为欠产量。开始标识按相应规则需要设置。

xikt,ykt,zik,aikt,bikt∈{0,1},  qikt,ui∈Z≥0	(B-1)

单机单桶指派与实际开机：

i∈I​xikt≤1  (∀k,t)	(B-2)

i∈I​xikt=ykt  (∀k,t)	(B-3)

xikt≤qikt≤Ciktxikt  (∀(i,k,t)∈Ω)	(B-4)

生产时至少有 1 箱，防止用零产量占位制造伪连续。单桶不安排两条订单明细，即使两条明细属于同一牌号。

需求平衡及开台数：

k∈K​t∈T​qikt+ui=Di  (∀i)	(B-5)

μ=1 ⇒ ui=0  (∀i)	(B-6)

k∈K​ykt≤Mt  (∀t)	(B-7)

μ=1 表示启用必须完成需求；最后一式仅在配置开台上限时加入模型。

同牌号不同订单顺序：同物料订单按交期、订单明细编号排序。后序订单在任意机组开工前，前序订单必须已在此前的桶完成：

ajkt=1 ⇒ κ∈K​τ<t​qiκτ≥Di	(B-8)

i≺j 表示同牌号订单排序中的前序与后序关系；该式对模型建立顺序关系的订单对以及后序订单的开工位置成立。

这比“按交期优先分配”更严格，不允许前序尚未完成时并行启动同牌号的后序订单。

单机单订单连续块：在本机可用桶序列上，由不生产转为生产表示开始，由生产转为不生产表示结束。不可用桶跳过；可用但无该订单产能的桶按不生产处理并截断连续性。

aikt=max{0, xikt−xik,tk−}	(B-9)

bikt=max{0, xikt−xik,tk+},  t∈Tk​bikt≤1	(B-10)

tk−、tk+ 为机组有效桶序列中的前一桶和后一桶，序列两端以不生产状态补齐。公式表达开始、结束标识的逻辑含义；约束对象为订单明细，不应扩写为同一牌号全周期只能一个块。

B.4 主要可选约束

交期：交期内的时间桶指结束时间不晚于交期边界的桶。交期控制开启时：

μ=1 ⇒ k∈K​t∈Tidue​qikt≥Di	(B-11)

μ=0 ⇒ qikt=0  (t∉Tidue)	(B-12)

Tidue 为结束时间不晚于订单交期边界的时间桶集合；两式均以交期控制已启用为前提。

没有交期时使用计划周期最后桶；交期早于可排窗口时可能没有交期内产能。允许欠产模式仍不允许过期补产。

前满后尾：

qikt+Ciktbikt≥Ciktxikt	(B-13)

与产能上界联立后，当前桶生产且不是尾桶时必须满产；当前桶为尾桶时允许不足。

机组首桶及续排贴边：

Yk=1 ⇒ yk,tk0=1	(B-14)

Yk=1 ⇒ yk,tkres=1  (k∈Khist)	(B-15)

Yk=maxt∈Tkykt 表示机组本期是否使用，tk0 为本期首个可排桶，tkres 为首个续排桶，Khist 为有历史续排边界的机组集合。

两者分别由对应规则启用；后者只覆盖有历史续排边界的机组。

无间隙：对已设置机组生产标识的有效桶序列，限制机组启动次数不超过一次。它限制整机生产状态，可以在持续开机期间切换订单，但正工时换产若需要空桶，可能与该规则形成冲突。

t∈Tk​max{0, ykt−yk,tk−}≤1  (∀k)	(B-16)

未完成前不切走：当本机后续仍具备该订单产能时：

bikt=1 ⇒ κ∈K​τ≤t​qiκτ=Di	(B-17)

该式仅对当前桶之后机组仍具备该订单产能的位置加入。

因此，一台机组提前退出并交给其他机组继续完成可能被禁止；本机已无未来产能时不加此限制。

计划量优先：按需求量升序或降序排列订单，对相邻且数量不同的一对建立“后者开工时，前者已在同桶或更早桶开工”的要求。相同数量之间不建该关系。当前是相邻配对实现，不应描述成所有大小组之间完整的两两全序约束。

跨月首段：将上月末物料映射到本期相应订单集合，要求本机第一次生产来自该集合，并至少使用一次。当前能力缺失会触发前置检查失败；不能通过整月不使用该机组绕过适用的跨月条件。

B.5 换产模型

把每个“订单明细—机组”的连续块作为节点，使用带虚拟起止节点的环路约束确定已用块的先后序。根据前后订单所属物料查找方向性换牌时间。同物料不同订单可连续衔接，不计真实换牌次数。

换产时间轴只累计本机有效工时，停机与休息不会被计为可用于换产的分钟数。前后生产块之间的换产关系为：

Gijk=Sjk−Eik	(B-18)

Gijk≥τijk	(B-19)

ρijk=max{0, τijk−Gijk}	(B-20)

60qjk,tjks≤vjk(hk,tjks−ρijk)	(B-21)

以上公式以订单 i、j 在机组 k 上的生产块相邻且被选中为前提。Sjk、Eik 为有效工时轴上的块开始、结束分钟，Gijk 为块间空闲分钟，τijk 为所需换牌分钟，ρijk 为剩余换产分钟；tjks 为后一块首桶，vjk 为小时产能，hk,tjks 为该桶有效分钟。

最后一条在实现中用整数放大的系数表达。正式模型已经要求空闲时间足够，因此正常满足窗口后剩余换产分钟为零，换产发生在块间，不能描述为“正式求解允许先开新牌号、再从首桶随意扣不足的换产时间”。

该模型受桶粒度影响：不足一小时的换牌也可能需要预留整个可用桶形成空档。首块没有当期前序块；跨月旧牌号另由首段衔接规则处理，不应自行假设已统一建立跨月换产事件。

B.6 齐开齐停模型

针对单条订单，先确定实际使用的机组数量，再根据配置的同步机组数选择同步成员。是否选为同步成员采用 1 或 0 表示：

ηik≤zik	(B-22)

k​ηik=mink​zik, nisync	(B-23)

ηik=1 ⇒ sik=sisync	(B-24)

ηik=1 ⇒ eik=eisync	(B-25)

ηik 为同步成员标识，nisync 为配置同步机组数；sik、eik 为订单在机组上的开始、结束桶编号，sisync、eisync 为成员共同起止桶编号。

配置同步数不强制至少使用这么多台机组；不足配置数时实际使用机组均为同步成员，超过时只选部分成员。同步采用全局桶编号，不能将每台机组的“本地第一个桶”直接当作相同开始时间。

B.7 分层目标函数

普通目标按优先级分层，优先级数字较小的层先求解。同层各目标先按业务权重和估计上界计算归一化系数，再汇总得分：

αr=max1, 104wrUr+12  (wr>0, Ur>0)	(B-26)

fr=αrfr	(B-27)

Fℓ=r∈Jℓ​fr	(B-28)

minFℓ	(B-29)

r 为目标项，ℓ 为目标层；wr 为业务权重，Ur 为目标估计上界，fr 为原始目标值，Jℓ 为当前层实际生效的目标集合。⌊⋅⌋ 表示向下取整，上式对正数实现四舍五入。

非正权重或无有效上界的项不贡献目标。整数化会带来精度和最小系数截断，不能认为归一化后完全消除量纲影响。

实际有表达式支持的主要原始目标为：

fshort=i∈I​ui	(B-30)

fend=max({0}∪{θkte:ykt=1})	(B-31)

fchg=(i,j,k)∈A​ξijk 1{m(i)≠m(j)}	(B-32)

fspeed=(i,k,t)∈Ω​γikqikt	(B-33)

fidle=k:Yk=1​|{t∈Tk:t<sk}|	(B-34)

θkte 为实际生产桶结束时刻距排产起点的分钟数；A 为候选块间弧集合，ξijk 表示相邻生产块连接是否选中，m(i) 为订单所属物料；γik 为速度等级惩罚，sk 为机组首个生产桶编号。

“机组牌号优先”在其优先级位置展开为两个独立目标层，同优先级普通目标先处理：

第一优先级机组使用优先：订单存在真实可用的第一优先级机组时，最小化其他机组承担的产量。

minfP1=i:Ki(1)≠⌀​k∉Ki(1)​t∈T​qikt	(B-35)

Ki(1) 为订单真实可用的第一优先级机组集合。

优先级细分：按机组配置优先级与最优已配置级别的差值惩罚产量；同订单有优先级配置时，未配置机组使用更高的缺省惩罚。完全没有配置时没有此差值贡献。

minfP2=(i,k,t)∈Ω​βikqikt	(B-36)

βik 为上述优先级差值惩罚系数；无优先级配置的订单对应系数为 0。

每层获得可继续接受的求解状态后，将该层取得的整数目标值作为等式加入后续模型，逐层求解：

Fℓ=Fℓ	(B-37)

Fℓ 为该层求解取得并锁定的目标值。若某层只取得“已找到可行解但未证明最优”的状态，接受当前解并停止后续目标层；不会继续牺牲尚未完成优化的高层目标。无目标贡献的规则或被跳过的层必须与实际求解日志核对。

B.8 求解状态、容差与回退

先用完整硬约束模型寻找可行种子，冷启动未确定时可转分阶段求可行解，并复用上一阶段解作为搜索提示；有硬约束可行解后再优化目标。某目标层返回“求解结果未确定”时，可回退到此前已确认满足完整硬约束的解，而不是返回只通过部分诊断约束的中间结果。

| 状态 | 文档与汇报中的正确解释 |
| --- | --- |
| “达到最优性停止条件” | 求解器在当前模型和容差下达到最优性停止条件；需结合目标界与最优差距说明 |
| “已找到可行解” | 找到了满足模型硬约束的解，目标最优性未被证明 |
| “已证明无可行解” | 当前模型已证明无可行解；应结合数据和约束阶段诊断 |
| “求解结果未确定” | 本次求解未确定可行性／未取得可用状态，不能等同于无解 |
| “模型校验失败”等异常 | 模型校验或运行失败，不能作为业务上不可排的结论 |

状态的通用定义参见 OR-Tools CP-SAT 官方说明。当前代码缺省为单次求解 180 秒、8 个搜索线程、相对最优差距容差 0.01；分阶段可行性部分阶段有 600 秒独立时限。这些是代码默认值，不是已核实的线上配置，也不是整次排产总耗时上限。

OR-Tools 在达到配置的最优差距容差时也可返回“达到最优性停止条件”，因此默认 1% 容差下不能仅凭状态声称严格零差距全局最优；应用层继续锁定的是当前取得的目标值。参数行为参见 OR-Tools 求解参数官方文档。最优性只针对已建模型，不包含模型外的现场规则。

附录 C：虚构小案例

以下数据仅用于说明建模，不是运行日志或真实生产结果。假设连续两天均为 08:00—16:00 工作，换牌时间为 0，最多开两台机组，需求均要求第二天结束前完成：

| 订单／牌号 | 需求 | 一号机组小时产能 | 二号机组小时产能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 订单一／甲牌号 | 120 箱 | 10 箱 | 5 箱 |
| 订单二／乙牌号 | 80 箱 | 不可生产 | 10 箱 |

GA 编码示意：以 A、B 分别表示甲牌号、乙牌号；槽位按第一天一号机组、第一天二号机组、第二天一号机组、第二天二号机组排序。候选染色体及产量为：

g=(A,A,⌀,B)	(C-1)

QA,1=8×10+8×5=120,  QB,2=8×10=80	(C-2)

产量单位为箱。此例没有演示全部惩罚项，也不证明该染色体是算法最终选择。

若只把甲牌号的需求改为 60 箱，同日两机的尾量共同工时和产量为：

htail=6010+5=4	(C-3)

q1=10×4=40,  q2=5×4=20	(C-4)

工时单位为小时，产量单位为箱。因为本例两机开始时刻相同、没有换牌，才同时在 12:00 完成；有剩余需求时解码器还可安排一次日内后续生产。

CP-SAT 编码示意：订单 1、2 分别为甲牌号、乙牌号，机组编号为 1、2；第一天时间桶编号为 1—8，第二天为 9—16。生产指派与产量为：

x1,1,t=x1,2,t=1, q1,1,t=10, q1,2,t=5 (1≤t≤8)	(C-5)

x2,2,t=1,  q2,2,t=10  (9≤t≤16)	(C-6)

t=18(q1,1,t+q1,2,t)=120,  t=916q2,2,t=80	(C-7)

其余生产指派与产量取 0。若对订单 1 配置同步数 2，其两台成员拥有相同起止桶：

η1,1=η1,2=1, s1,1=s1,2=1, e1,1=e1,2=8	(C-8)

订单粒度差异：若甲牌号拆为 40 箱与 80 箱两张订单，并有不同交期，GA 仍主要搜索甲牌号的汇总量并用最早交期评价，最后再分回订单；CP-SAT 为两张订单分别建量与交期，且后一订单开工前要求前一订单在更早桶已完成。这会改变解空间，不能把两者内部评分直接横向比较。

附录 D：源码依据与内容核验

D.1 关键依据

以下按中文业务名称列出各项内容对应的实现依据。

| 内容 | 对应实现依据 |
| --- | --- |
| 算法分流、续排及独立滚动入口 | 排产版本管理与算法调度 |
| 剩余量、GA 汇总需求与最早交期 | 排产基础数据与历史上下文整理 |
| GA 当前主链路、解码、目标与参数 | GA 一体化排产优化 |
| GA 结果订单分配与时间还原 | GA 排产结果处理 |
| CP-SAT 订单粒度、小时桶、整数箱与策略输入 | CP-SAT 排产问题构建 |
| CP-SAT 有效生产组合的决策内容 | CP-SAT 决策变量构建 |
| CP-SAT 硬约束装配、目标分层与回退 | CP-SAT 求解流程 |
| CP-SAT 目标原始值、归一化、最晚完工时间表达式 | CP-SAT 优化目标构建 |
| 需求平衡与同牌号订单先后 | 需求量与订单顺序约束 |
| 交期的严格／允许欠产两种行为 | 交期约束 |
| 换产有效时间轴、块间窗口与首桶产能 | 换产时间与生产块约束 |
| 同步成员数、公共起止桶 | 齐开齐停约束 |
| CP-SAT 业务结果合并及续排时间映射 | CP-SAT 排产结果处理 |
| 内置时限、线程、最优差距容差参数 | CP-SAT 求解参数配置 |
| 目标目录与引擎范围 | 优化规则目录 |

其余可选约束也已对照相应实现，包括连续生产、生产块结构、前满后尾、首桶开工、机组无间隙、续排贴边、上月首段衔接、未完成前不切走、计划量优先与机组牌号优先。

D.2 文档核验范围

本文采用调用链、目标表达式、约束装配条件和结果映射的静态源码对照。已检查的重点包括：当前 GA 与旧实现区别、日槽与小时桶差异、订单粒度、交期两种模式、单块与前满后尾、同步成员范围、换产工时口径、目标层锁定及超时回退。

本次仅整理文档，未修改算法、数据库、配置和接口，也未执行生产数据求解或完整 Maven 构建。下表是后续算法对比或业务验收的建议场景，不是本次已经运行通过的测试结果。

| 场景 | 应观察的结果 |
| --- | --- |
| 产能足够／不足 | 区分 GA 欠产惩罚与 CP-SAT 允许欠产、强制完成的不同表现 |
| 同牌号多订单、交期不同 | 核对汇总交期近似与逐订单先后约束的影响 |
| 非整数需求／小数产能 | 核对 CP-SAT 需求拒绝、两算法整箱产能口径及总量一致性 |
| 停机日、班次不同、跨日窗口 | 核对可排工时、连续块和实际展示时间 |
| 正换牌工时与无间隙同时启用 | 核对是否发生约束冲突及诊断原因 |
| 多机不同速度或不同开始时刻 | 核对 GA 同工时、CP-SAT 同桶同步与绝对时间的差别 |
| 上月尾牌仍有需求但能力缺失 | 核对首段条件与前置失败行为 |
| 历史机组续排 | 核对实际桶边界、贴边条件和业务计划时间不回退 |
| 各目标单独及组合启用 | 核对实际贡献目标项，识别被略过或产生额外约束的配置 |
| 限时可行、未确定、已证明不可行 | 核对状态、最优差距、回退来源及后续目标是否停止 |